4. Исследование имеющихся в открытом доступе наборов данных беспилотной съемки, подготовленных в России и за рубежом. Выбор наборов данных, подходящих для проведения испытаний демонстратора ТКИС и его макета

4.1. Анализ соответствия наборов данных условиям задания

В рамках исследования был проведен детальный анализ имеющихся в открытом доступе наборов данных беспилотной съемки, включая непосредственное исследование EXIF-тегов образцов изображений из каждого датасета. Анализу подверглись следующие наборы данных: NPU DroneMap Dataset, NPU HighStitch Dataset, Serbia Dataset, MESSI Dataset, UAV-VisLoc Dataset, AnyVisLoc Dataset и набор данных Геоскан.

Проверка соответствия наборов данных трем обязательным условиям задания показала следующие результаты:

ТАБЛИЦА 4.1. АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ НАБОРОВ ДАННЫХ БЕСПИЛОТНОЙ СЪЕМКИ УСЛОВИЯМ ЗАДАНИЯ

| № | Наименование набора данных | Условие 1 (надирная съемка, FPS≥10) | Условие 2 (>30 снимков) | Условие 3 (метаданные: GPS, время, высота) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NPU DroneMap Dataset | Частично | Да | Да | Надирная: подтверждена. FPS: ~30Hz только для трекинга, явно не указан.Учитывая наличие приложенных видеофайлов в датасете, условие по частоте кадров более 10 FPS скорее всего удовлетворяется. Метаданные: EXIF-теги ОТСУТСТВУЮТ в JPG-файлах, данные хранятся в текстовых файлах (gps.txt, frames.txt) |
| 2 | UAV-VisLoc Dataset | Частично | Да | Да | Надирная: downward-looking (ДА). FPS: не указан. Метаданные: EXIF-теги ОТСУТСТВУЮТ в JPG-файлах, основные данные в CSV файлах. Дата съемки есть, точное время детализировано в CSV |
| 3 | MESSI Dataset | Частично | Да | Да | Надирная: downward-looking (ДА) FPS: не указан. Метаданные: ПРИСУТСТВУЮТ В EXIF-ТЕГАХ JPG-файлов (GPS: с.ш., в.д., высота, DateTime) |
| 4 | Serbia Dataset | Нет | Да | Да | Надирная: НЕ надирная съемка (часть снимков сделана под разным наклоном, если осматривать снимки визуально. В описании ничего не сказано). FPS: ~0.73 < 10 (НЕ соответствует). Метаданные: ПРИСУТСТВУЮТ В EXIF-ТЕГАХ JPG-файлов (GPS: с.ш., в.д., высота, DateTime) |
| 5 | NPU HighStitch Dataset | Нет | Частично | Да | Надирная: Rocking camera (НЕ надирная). FPS: не указан. Метаданные: EXIF-теги ОТСУТСТВУЮТ в JPG-файлах. RTK GPS, углы стабилизатора в отдельных файлах |
| 6 | AnyVisLoc Dataset | Нет | Да | Да | Надирная: Multi-view 20°-90° (НЕ надирная). FPS: не указан. Метаданные: ПРИСУТСТВУЮТ В EXIF-ТЕГАХ JPG-файлов (GPS: с.ш., в.д., высота, DateTime) |
| 7 | Набор данных Геоскан | Частично | Да | Да | Надирная: подтверждена. FPS: явно не указан. Метаданные: EXIF-теги присутствуют (DateTime, и камера Sony DSC-RX1R), но GPS-координаты хранятся в приложенных к датасету файлах. |

Выводы по условиям:

- Условие 1: FPS ≥10 кадров/сек явно не подтвержден в документации ни для одного датасета.

  - Надирная съемка подтверждена для NPU DroneMap, UAV-VisLoc, MESSI, Геоскан;

  - НЕ надирная для Serbia Dataset, AnyVisLoc, NPU HighStitch

- Условие 2: Удовлетворяется у всех датасетов

- Условие 3: Метаданные присутствуют у всех датасетов (в EXIF или сторонних файлах)

4.2. Характеристики наборов данных беспилотной съемки

ТАБЛИЦА 4.2.1. ДАТАСЕТЫ, НЕ УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЕ УСЛОВИЯМ (НЕ НАДИРНАЯ СЪЕМКА)

| № | Наименование | Кол-во снимков | Высота (м) | Размеры | ГКТ | Сем. разметка | Классы | Причина несоответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serbia Dataset | ~21,000 | 30-100 | 4000×3000 | + | + | 9: Tree Cover Natural, Tree Cover Plantation, Shrubland, Grassland, Cropland, Roads, Built-up, Permanent Water bodies, Rocks | НЕ надирная съемка (По результатам визуального анализа). FPS ~0.73 < 10. EXIF с GPS присутствует |
| 2 | NPU HighStitch Dataset | 3,208 (7 последовательностей) | 300-3120 | Различные (1920×1440 / 640×512 / 1920×1080) | Н/Д | - | - | Rocking camera (НЕ надирная). Метаданные в отдельных файлах |
| 3 | AnyVisLoc Dataset | 18,000 | Н/Д | Н/Д | Частично (40%) | - | - | Multi-view 20°-90° (НЕ надирная). EXIF с GPS присутствует |

ТАБЛИЦА 4.2.2. УСЛОВНО ПОДХОДЯЩИЕ ДАТАСЕТЫ

| № | Наименование набора данных | Наименование последовательности | Количество снимков | Высота съемки (м) | Размеры снимков (Ш×В) | ГКТ | Сем. разметка | Кол-во классов | Классы | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NPU DroneMap Dataset | gopro-npu | 28,493 | 376.8 | 1920 × 1080 | + | - | - | - | Метаданные в текстовых файлах. Надирная съемка. FPS ~30Hz только для трекинга |
|  |  | phantom3-npu | 13,983 | 152.9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | gopro-monticules | 18,869 | 147.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | gopro-saplings | 19,371 | 129.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | phantom3-huangqi | 14,776 | 222.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | phantom3-centralPark | 5,820 | 78.6 |  | - |  |  |  |  |
|  |  | phantom3-hengdong | 16,292 | 358.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | phantom3-village | 13,289 | 120.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | phantom3-grass | 4,585 | 91.4 |  |  |  |  |  | Надирная съемка. Сложная для обработки из-за быстрого движения и повторяющихся видов |
| 2 | UAV-VisLoc Dataset | Changjiang-20 | 817 | 405 | 3976 × 2652 | + | - | - | - | Метаданные в CSV. Надирная съемка. *Угол курса: 165°. FPS не указан |
|  |  | Changjiang-23 | 1071 | 405 |  |  |  |  |  | Угол курса: 5° |
|  |  | Taizhou-1 | 768 | 466 |  |  |  |  |  | Угол курса: -40° |
|  |  | Taizhou-6 | 738 | 542 |  |  |  |  |  | Угол курса: 170° |
|  |  | Huzhou-3 | 1033 | 551 |  |  |  |  |  | Угол курса: 100° |
|  |  | Huzhou-6 | 766 | 546 |  |  |  |  |  | Угол курса: -50° |
|  |  | Donghuayuan | 30 | 688 |  |  |  |  |  | Угол курса: -1.5° |
|  |  | Yunnan | 473 | 2312 |  |  |  |  |  | Угол курса: 100° |
|  |  | Zhuxi | 344 | 840 |  |  |  |  |  | Угол курса: -15° |
|  |  | Huailai | 144 | 772 |  |  |  |  |  | Угол курса: 170° |
|  |  | Shandan | 590 | 2573 |  |  |  |  |  | Угол курса: 90° |
| 3 | MESSI Dataset | Agamim Path A | 96 | 30-100 (4 высоты) | 5472 × 3684 | - | + | 16 | Building, Transportation terrain, Walking terrain, Stairs, Soft terrain, Rough terrain, Vegetation, Water, Pole, Shed, Fence, Vehicle, Bicycle, Person, Other object, Void | EXIF с GPS присутствует. Надирная съемка. Multi-elevation. DJI MAVIC 2 PRO. FPS не указан |
|  |  | Agamim Path B | 121 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Agamim Path C | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ir Yamim | 298 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ha-Medinah Square | 52 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вертикальные траектории (15 локаций) | 1,850 (100-125 на локацию) | 120→10 (снижение) |  |  |  |  |  | Надирная съемка с вертикальным снижением. RTK INS/GPS для высокой точности |
| 4 | Набор данных Геоскан | Putilovo | 476 (444 позиции) | 176 | 6000×4000 | + | - | - | - | EXIF без GPS. GPS-данные в отчете DJI Terra. RTK GPS (ошибка 3.79 см). 16 опорных точек. Надирная съемка |

*Угол курса (heading angle) - это угол направления полета БПЛА относительно севера (азимут), который измеряется в градусах от -180° до +180°. При надирной съемке камера направлена строго вниз (в надир), но сам дрон может лететь в любом направлении.

Краткое описание наборов данных:

1. MESSI Dataset (Multi-Elevation Semantic Segmentation Image)

- Локации: Agamim, Ir Yamim (Netanya), Ha-Medinah Square (Tel Aviv), Израиль

- Объем: 2,525 изображений высокого разрешения (5472×3648)

- Высоты съемки: 30-120м (multi-elevation)

- Оборудование: DJI MAVIC 2 PRO, Hasselblad L1D-20c

- Особенности:

  - EXIF-теги с GPS-координатами присутствуют

  - Надирная съемка

  - Семантическая разметка: 16 классов

- Классы разметки: Building, Transportation terrain, Walking terrain, Stairs, Soft terrain, Rough terrain, Vegetation, Water, Pole, Shed, Fence, Vehicle, Bicycle, Person, Other object, Void

- Примечание: Единственный датасет с надирной съемкой, EXIF GPS-тегами и семантической разметкой

2. NPU DroneMap Dataset (Map2DFusion)

- Локации: Xi'an, Shenzhen, Hengdong (Китай)

- Объем: 5 последовательностей (4,585-28,493 снимков)

- Высоты съемки: 78.6-376.8м

- Оборудование: DJI Hexacopter (GoPro Hero3+), DJI Phantom3 Advanced

- Особенности:

  - EXIF-теги отсутствуют в JPG-файлах

  - Надирная съемка подтверждена

  - Метаданные в текстовых файлах (gps.txt, frames.txt)

  - Площадь покрытия: от 3,559 м² до 2.739 км²

- Примечание: Крупнейший по объему датасет с надирной съемкой

3. UAV-VisLoc Dataset

- Локации: 11 регионов Китая (Changjiang, Taizhou, Huzhou, Donghuayuan, Yunnan и др.)

- Объем: 6,742 изображения

- Высоты съемки: 405-688м

- Особенности:

  - EXIF-теги отсутствуют в JPG-файлах

  - Надирная съемка (downward-looking)

  - RTK GPS высокая точность

  - Метаданные в CSV файлах

4. Набор данных Геоскан (Putilovo)

- Локация: Путилово, Россия

- Объем: 476 изображений (6000×4000)

- Высота съемки: 176м

- Оборудование: Sony DSC-RX1R (35мм)

- Особенности:

  - EXIF-теги присутствуют, но без GPS-координат

  - Надирная съемка подтверждена

  - RTK GPS (средняя ошибка позиции камеры 3.79 см)

  - GPS-координаты в отчете DJI Terra и дополнительных файлах

  - Разрешение съемки (GSD): 3.1 см/пикс

  - 16 опорных точек с СКО 8.32 см

5. Serbia Dataset

- Локации: 27 участков в Сербии

- Объем: ~21,000 изображений (4000×3000)

- Высоты съемки: 30-100м

- Оборудование: DJI Inspire 1, DJI FC350

- Особенности:

  - EXIF-теги с GPS-координатами присутствуют

  - Не надирная съемка (согласно визуальному анализу)

  - Семантическая разметка: 9 классов

  - RTK GNSS точность 2 см

  - FPS < 1

- Классы разметки: Tree Cover Natural, Tree Cover Plantation, Shrubland, Grassland, Cropland, Roads, Built-up, Permanent Water bodies, Rocks

6. AnyVisLoc Dataset

- Локации: 11 регионов Китая

- Объем: 18,000 изображений (4864×3648)

- Оборудование: DJI FC300X

- Особенности:

  - EXIF-теги с GPS-координатами присутствуют

  - Не надирная съемка (multi-view 20°-90°)

  - RTK GPS для 40% снимков (точность ±0.1м)

7. NPU HighStitch Dataset

- Локации: 7 последовательностей, Китай

- Объем: 3,208 изображений

- Высоты съемки: 300-3120м

- Особенности:

  - EXIF-теги отсутствуют

  - Не надирная съемка (rocking telephoto camera)

  - Метаданные в отдельных файлах (RTK GPS, gimbal angles)

4.3. Отбор наборов данных для проведения испытаний макета демонстратора ТКИС

На основе проведенного анализа и с учетом требований к испытаниям макета демонстратора ТКИС (высота съемки 5-300 м, съемка в светлое время суток над различными типами территорий, наличие ГКТ и семантической разметки) были отобраны следующие наборы данных:

Для испытаний семантической сегментации (требования а, б, г):

- MESSI Dataset - единственный набор данных с надирной съемкой, EXIF GPS-тегами и семантической разметкой:

  - Высота съемки 30-120 м (соответствует диапазону 5-300 м)

  - Надирная съемка подтверждена

  - EXIF-теги с GPS-координатами присутствуют непосредственно в JPG-файлах

  - Pixel-wise семантическая разметка 16 классов (наиболее детализированная)

  - Multi-elevation съемка позволяет тестировать робастность алгоритмов

  - Отсутствие ГКТ может компенсироваться высокой точностью GPS-позиционирования

Для базовых испытаний (требования а, б):

- NPU DroneMap Dataset - для тестирования формирования мозаик:

  - Высота съемки 78.6-120.6 м

  - Надирная съемка подтверждена

  - Большое количество снимков (4,585-13,289)

  - Метаданные в текстовых файлах

  - ГКТ доступны для некоторых последовательностей

- Набор данных Геоскан (Putilovo) - для высокоточной валидации:

  - Высота съемки 176 м

  - Надирная съемка подтверждена

  - RTK GPS высокой точности (3.79 см)

  - 16 опорных точек

  - EXIF присутствует (без GPS), но точные координаты доступны в отчете DJI Terra

  - Высокое разрешение изображений (6000×4000)

- UAV-VisLoc Dataset - дополнительный датасет:

  - Высота съемки 405-688 м (частично выходит за диапазон 5-300 м)

  - Надирная съемка подтверждена

  - RTK GPS высокая точность

  - Метаданные в CSV файлах